UPUTSTVO ZA INSTALACIJU I RUKOVANJE

GREJALICA ZA BRZO ZAGREVANJE KUPATILA ZA MONTAŽU NA ZIDU

1. Za Vašu sigurnost

 Ova grejalica za brzo zagrevanje kupatila sme da se koristi isključivo u tu svrhu.

 Proverite da je strujna mreža usaglašena sa podacima na pločici aparata: „230V AC,

50 Hz.

 Dok radi grejalica za brzo zagrevanje kupatila nikada ne napuštajte stan. Za to uvek

proverite da se prekidač nalazi na poziciji OFF (0) a termostat na najnižem nivou

(*).

  Za vreme rada grejalicu za brzo zagrevanje kupatila postavite na sigurnom mestu:

minimum 1 m odstojanja od zapaljivih predmet ili nameštaja; postavite je tako da

otvori za izduvavanje budu slobodni: u okruženju od 1 m od otvora za izduvavanje ne

smeju se nalaziti nikakvi predmeti; nikada je ne postavljajte direktno ispod utičnica za

struju.

 Grejalica za brzo zagrevanje kupatila nije nikakva igračka: postaviti je van dohvata

dece i životinja. Pažnja! Za vreme rada prorezi za vazduh mogu veoma da se zagreju

(preko 80oC = 175oF);

 VAŽNO: Da bi se izbeglo pregrejavanje aparat nikada ne pokrivajte. Dok aparat

radi ne stavljate na njega nikakve predmete ili tekstil. Ovo je jasno i razumljivo

navedeno na aparatu i simbolom

 Grejalicu za brzo zagrevanje kupatila ni u kom slučaju ne koristite u prostorijama koje

su zasićene eksplozivnim gasovima, parama iz razredjivača ili lakova ili generalno

zapaljivim parama ili gasovima.

 Ako kabl oštećen ili prilikom zamene kabla neophodne popravke ni u kom slučaju ne

vršite sami, grejalicu odnesite u registrovanju službu za popravke, jer da bi se izbegle

štete sve radove treba  u svakom slučaju da uradi stručni personal.

 Grejalicu za brzo zagrevanje kupatila nikada ne koristite u blizini tuša, kade ili

umivaonika.

 Grejalicu za brzo zagrevanje kupatila treba tako okačiti da je utičnica dostupna pod

svim okolnostima.

 Aparat ni u kom slučaju ne instalirajte na zidove sa oblogom od plastike.

2. Sigurno postavljanje

Grejalicu za brzo zagrevanje kupatila koristiti isključivo montiranu na zidu u

vertikalnom položaju.

 Grejalica za brzo zagrevanje kupatila ima zaštitnu izolaciju tako da nije potrebno

Uzemljenje

 Grejalicu za brzo zagrevanje kupatila ima zaštitu od vode klase I24. Ona tako

omogućava korišćenje u kupatilima ili vlažnom okruženju. INSTALACIJA U

OKVIRU KADE ILI TUŠ KABINE IPAK NIJE MOGUĆA. Aparat ne instalirati

nikada u delovima koje su navedene na slici 1 navedene sa RAUM (zona) 0, 1 i 2.

 Prekidač na okretanje za podešavanje ni u kom slučaju ne sme biti dostupan za osobe

koje se nalaze u kadi ili ispod tuša.

 Instalacija mora da bude urađena po propisima i prema širom zemlje važećim

odredbama.

3. Instalacija aparata

 U slučaju da se aparat montira sa držačem peškira PRE MONTAŽE NA ZID obratiti

pažnju na sledeće:

držač peškira ispod proizvoda uvući u odgovarajuće otvore, slika 2;

pričvrstite 4 kratka zavrtnja koja se nalaze u kesi, slika 3.

 Aparat mora da bude pričvršćen na zid uz pridržavanje minimalnih odstojanja prema

plafonu, podu i bočnim zidovima koja su data na slici 4.

 Sa rastojanjima datim na slici 5 izbušite tri rupe promera 6 mm.

 Postavite tri tipla koji su isporučeni s aparatom.

 2 zavrtnja iz kese pričvrstite gore, pri tom ostavite razmak izmedju glave zavrtnja i

zida od minimum 8 mm.

 Proizvod okačite na oba postavljenja zavrtnja, pri tom ga čvrsto držite.

PAŽNJA! Pre puštanja aparata proverite da besprekorno visi na 2 zavrtnja.

Na kraju aparat pričvrstite ispod trećim zavrtnjem, slika 6.

4. Korišćenje grejalice za brzo zagrevanje kupatila

Aparat raspolaže uslovima navedenim na slici 7.

Model s termostatom

 Okretni prekidač iz položaja zaštita od smrzavanja, označeno simbolom „*“ okrenuti u

smeru kazaljke na satu sve dok se ne čuje klik. Ako je pogon aparata startovao sa

snagom od 2000 W a kontrolno svetlo se uključuje.

 Termostat omogućava održavanje željene temperature prostorije automatskim

uključivanjem i isključivanjem grejalice za brzo zagrevanje kupatila. Što je okretni

prekidač više okrenut u smeru kazaljke na satu odnosno što je veći podešeni broj,

utoliko će biti viša garantovana temperatura. Maksimalna temperatura termostata

odgovara oko 35o C. Minimalna temperatura (*) ca. 5o C.

Korišćenje termostata

 Ako temperatura prostorije iznosi iznad 35o C normalno je da se grejalica za brzo

zagrevanje kupatila ne uključuje, iako je termostat podešen na maksimalnu vrednost.

 Kod manje temperature prostorije (ispod 5o C) termostata će se aktivirati bez obzira

što je termostat namešten za trajni rad na minimalnu vrednost.

 Za optimalno podešavanje termostata preporučuje se sledeće:

- podesiti termostat na maksimalnu vrednost i aparat pustiti da radi do dostizanja

komforne temperature;

- prekidač termostata onda okrenuti u smeru suprotnom od kazaljke na satu  sve

dok se ne čuje klik, aparat se isključio;

- onda prekidač termostata ponovo okrenite malo u smeru kazaljke na satu;

- u ovoj poziciji termostat omogućava održavanje prethodno podešene temeprature

prostorije.

Model sa termostatom i 60-minutnim tajmerom

 Grejalica za brzo zagrevanje kupatila ima dva  prekidača na okretanje, jedan za 60-

minutni tajmer i jedan za termostat.

 Aparat omogućava podešavanje 2 različita načina rada:

A 	Zagrevanje prostorije sa održavanjem temperature:

Okretni prekidač iz položaja zaštita od smrzavanja, označeno simbolom „*“ okrenuti u smeru kazaljke na satu sve dok se ne čuje klik. Ako je pogon aparata startovao sa snagom od 1200 W, a kontrolno svetlo se uključuje.

Termostat omogućava održavanje željene temperature prostorije automatskim uključivanjem i isključivanjem grejalice za brzo zagrevanje kupatila. Što je okretni prekidač više okrenut u smeru kazaljke na satu odnosno što je veći podešeni broj, utoliko će biti viša garantovana temperatura. Maksimalna temperatura termostata odgovara oko 35o C. Minimalna temperatura (*) ca. 5o C.

Za podešavanje termostata obratiti pažnju na tačku u prethodnom delu pod KORIŠĆENJE TERMOSTATA.

B 	Brzo zagrevanje prostorije

Termostat postaviti na željenu temperaturu prostorije i posle toga na prekidaču na

okretanje na tajmeru podesiti željeno vreme trajanja rada. Rad aparata sledi za

podešeno vreme sa snagom od 2000 W i utiče na brzo zagrevanje prostorije. Posle

toga aparat sa snagom rada od 1200 W garantuje održavanje temperaturu

prostorije podešenu preko termostata.

5. Filter

Aparat je opremljen filterom, koji štiti elemente za grejanje od prljavštine i prašine.

 Filter se može odstraniti i isto tko se može upotrebiti sa leve i sa desne strane, slika 8.

 Za besprekoran rad aparata filter trba čistiti svakih 6 meseci; PAZITE DA SE NA

KRAJU NA APARAT MONTIRA NOVI.

6. Držač peškira

 Šipka držača peškira omogućava zagrevanja 2 peškira.

 Peškire postaviti na šipku brižljivo kako je prikazano na slici 9 a NE na slici 10, da bi

se izbeglo pregrejavanje i posledične smetnje u radu.

7. Sigurnost kod smetnji u radu

 U slučaju pregrejavanja zaštitni sistem aparata  automatski deaktivira elemente za

grejanje i motor, na taj način se prekida rad aparata. U tom slučaju aparat ne

funkcioniše, kontrolno svetlo i dalje svetli.

 U tom slučaju:

- Isključite  grejalicu za brzo zagrevanje kupatila i ostavite je da se hladi 15-20 minuta.

- Proverite da zaštitni filter od prašine nije  potpuno zaprljan, u tom slučaju ga

zamenite novim.

- Otklonite druge moguće uzroke pregrejavanja (npr. prepreke ispred otvora za

usisavanje i izduvavanje vazduha, prekomerno skupljenu prljavštinu itd.).

- Ponovo uključite grejalicu za brzo zagrevanje kupatila i proverite  da besprekorno

radi.

- Za svaku vrstu mere održavanja na aparatu angažovati kvalifikovani stručni personal.